МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.Э.БАУМАНА

КАФЕДРА МТ-2

"ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Н.П. Малевский

ПРОФИЛИРОВАНИЕ

ВИНТОВЫХ СТРУЖЕЧНЫХ

КАНАВОК  ЗЕНКЕРОВ

Учебное пособие по курсу

"САПР инструментальных систем"

2004 г.

Приложение1

### Профилирование винтовых стружечных канавок зенкеров

1. Задание винтовой поверхности стружечной канавки двумя образующими прямыми.

Известные способы профилирования винтовых стружечных канавок режущих инструментов не имеют инженерного решения и целиком основаны на производственном опыте, который в значительной мере устарел. Так при фрезеровании стружечной канавки фасонной фрезой, установленной относительно заготовки в соответствии с рекомендацией ГОСТ, имеет место искажение профиля ("подрез"), который устраняет фрезеровщик, исходя из своего опыта. Приближенно принимают, что нормальное сечение канавки совпадает с осевым профилем канавочной фрезы. Это приводит к искажению профиля канавки, которое является особенно значительным при больших углах наклона канавки, и неудовлетворительному размеру передних углов главной и вспомогательной режущих кромок инструмента.

Предлагаемый новый метод задания профиля винтовых стружечных канавок двумя образующими прямыми устраняет эти недостатки.

Стружечная канавка представлена как линейчатая поверхность, имеющая простое графическое изображение и точное математическое описание.

Метод позволяет:

- определить размеры канавки в торцовом сечении;

- установить соответствие размеров канавки числу зубьев зенкера и условиям резания;

- выбрать оптимальное значение переднего угла т в плоскости Pт;

- определить профиль канавки в сечениях характерными секущими плоскостями, например, плоскостью нормальной направлению винтовой линии канавки, характеризуемого углом ;

- определить профиль дискового инструмента второго порядка (фасонная фреза, профилированный абразивный круг) для точного образования стружечной канавки.

Применяемые исходные профили стружечных канавок осевых инструментов сводятся к двум формам (рис. 18): форма F1 с вогнутой спинкой зуба и форма F2 с выпуклой спинкой зуба. Форму F1 применяют в конструкциях осевых инструментов с числом зубьев z = 2…3 – сверла, зенкеры для обработки черных металлов, форму F2 – зенкеры для обработки деталей из легких сплавов с числом зубьев z = 2, 3, 4, 5.

Форму F1 могут иметь развертки для особых видов отверстий и метчики для нарезания резьбы в заготовках из алюминиевых сплавов.

Схема задания линейчатой винтовой поверхности показана на рис. 19, соответственно для формы F1 (рис. 19, а) и для формы F2 (рис. 19, б).

Плоскость М (рис. 19, а) касается цилиндра сердцевины инструмента радиуса rс = 0,5dс по прямой k - k. В плоскости М под углами a и b заданы главная образующая винтовой поверхности aо – kо и вспомогательная образующая kо – bо. При вращении плоскости М вокруг вертикальной оси по часовой стрелке с равномерной скоростью V и одновременным перемещением образующих в плоскости М с постоянным винтовым параметром p образуется правая винтовая стружечная канавка.

|  | Рис. 18 |
| --- | --- |

Винтовой параметр p представляет собой отношение шага винтовой поверхности Н к углу поворота 1 = 2;

p=H2π=2πRtgω⋅2π=Rtgω,					(1)

где  - угол наклона винтовой линии на наружном цилиндре R = 0,5d.

При сложении двух указанных движений любая точка образующих описывает винтовую линию с постоянным шагом Н. Так точки aо и bо опишут винтовые линии, расположенные на наружном цилиндре зенкера, а точка kо – винтовую линию на цилиндре сердцевины.

Очевидна возможность образования таким же способом левой винтовой поверхности, для чего необходимо изменить направление вращения плоскости М.

Схема образования винтовой стружечной канавки формы F2, показанная на рис. 19,б, отличается расположением вспомогательной образующей kо – bо под углом b.

Рис. 19

Наглядное представление об образовании линейчатых винтовых поверхностей стружечных канавок формы F1 и F2 приведены на рис. 20, а и рис. 20, б.

Метод является универсальным и может применяться для профилирования стружечных канавок других видов режущих инструментов (концевые и цилиндрические фрезы, цековки и др.).

Ниже этот метод профилирования применен в конструкции зенкеров.

Рис. 20

2. Профиль стружечных канавок зенкеров.

Форма и размеры стружечных канавок зенкеров должны обеспечить размещение и свободный отвод стружки, а также достаточную жесткость зенкера. Профиль канавки определяет характер передней винтовой поверхности зуба и размеры передних углов главной и вспомогательной режущих кромок.

Профиль стружечной канавки, образованный секущей торцовой плоскостью Pт, перпендикулярной оси зенкера является исходным, поскольку только эта плоскость обеспечивает строгую определенность решения задачи профилирования.

Формы стружечных канавок зенкеров и их параметры показаны на рис. 21. Форму F1 применяют для зенкеров с коническим хвостовиком из быстрорежущей стали и оснащенных твердосплавными пластинами. Форму F2 применяют для насадных зенкеров и зенкеров для обработки деталей из легких сплавов.

Эмпирические зависимости параметров торцового профиля канавки от диаметра зенкеров для обработки деталей из чугуна и стали приведены в табл. 11, а для обработки деталей из легких сплавов – в табл. 12.

Графическое изображение линейчатой винтовой поверхности в ортогональной системе координат представлено на рис. 22. Исходное положение проекций главной и вспомогательной образующей показано: в плоскости XY - прямой aоkоbо, параллельной оси Х; в плоскости XZ – прямыми aоkо и bоkо, заданными соответственно углами a, b, размеры которых a = 20…35, b = 35…60 в зависимости от назначения зенкера.

Повороту образующих на угол 1 вокруг оси Z соответствует перемещение точек образующих на величину H1=H2π⋅Θ1 по направлению оси Z. Исходное положение образующих выделено толщиной линии, а последовательность действий отмечено линиями связи и цифрами.

Угловые параметры канавки определяют по формулам:

,						(2)

. 						(3)

|  | Рис. 21 |
| --- | --- |

|  | Рис. 22 |
| --- | --- |

Передний угол в торцевом сечении стружечной канавки зенкеров приведен в табл.10.

# Определение торцевого профиля канавки

Через начало координат O в системе XZ (рис. 23) проведем след секущей торцовой плоскости ТТ. Плоскость Т параллельна координатной плоскости XY и перпендикулярна оси инструмента. Отметим точки пересечения проекций образующих с плоскостью Т (на рисунке отмечены точки ti и tj). Дополнительные точки tA (место N) и tB получим продолжением проекций образующих до пересечения со следом плоскости Т. Дополнительные точки профиля необходимы для профилирования канавочных фасонных фрез, поскольку режущая кромка фрезы должна выступать за пределы заготовки на размер  = 2…3 мм.

Спроецируем отмеченные точки на плоскость XY, одноименные точки отмечены линиями связи, а для точек ti и tj – стрелками.

Соединим полученные точки плавной кривой, ограничивающей торцовый профиль стружечной канавки. Отметим точки пересечения профиля канавки с цилиндром радиуса R – точки A и B, спроецируем эти точки на осевую проекцию XZ (линии связи обозначены стрелками). Параллельное смещение секущей торцовой плоскости относительно начала координат в направлении  z не изменит размеров торцового профиля, а приводит к его повороту вокруг оси Z  на угол z = zp.

В зависимости от условий работы инструмента (материал заготовки, режим резания) может появиться необходимость изменить размеры стружечной канавки. Увеличение или уменьшение размера канавки достигается соответственным изменением размеров углов a и b. На рис. 24 показано увеличение этих углов a  a, b  b, что приводит к увеличению размера стружечной канавки (см. место б, где совмещены два профиля, построенные на рис. 23 и 24).

Изменение угла a приводит к изменению размера переднего угла в точке A профиля (T  T), что ограничивает размер изменения угла a (подробнее см. §5).

Система измерения геометрических параметров кромок зуба зенкера, принятая стандартом, представлена на рис. 25. Зенкер повернут на угол А вокруг оси Z так, чтобы вершина зуба A совпала с осью X. В этом положении плоскость XZ становится основной плоскостью PV, тогда скорость резания V параллельна оси Y, а плоскость резания Pn и секущая плоскость P занимают положение определенное стандартом.

|  | Рис. 23 |
| --- | --- |
|  | Рис. 24 |

|  | Рис. 25 |
| --- | --- |

3. Определение торцевого профиля стружечной канавки графическим методом.

На рис. 26 показана расчетная схема графического определения положения передней поверхности стружечной канавки, образованной главной образующей A – kA.

Исходные данные: R, rc, fd, f, k, .  Для числа зубьев z = 3 и формы канавки F1 принимаем угол A = 35.

Система координат XY. Из точки A проводим касательную к окружности радиуса rc и отмечаем точку kA и угол А. Делим угол А на равное  число частей m, которое выбираем в зависимости от требуемой точности построения. Обозначаем угол i = A/m и проставляем координаты точки ki (xki, yki).  Из точек ko и ki проводим касательные к окружности радиуса rc до пересечения их с окружностью радиуса R соответственно в точках aо и ai.  На чертеже указываем размер , угол  А = arcsin (c / R) - А  и координаты точки ai (xai; yai).

Система XZ. Задаемся положением начала координат точкой О  ko. Определяем положение точек А, kA, ki, ai, aо, аппликаты которых соответственно: zA = 0; zka = pA; zki = pi; zai = -p(A - i); zao = pA, где

| p = R/tg, | (4) |
| --- | --- |

Определяем угол наклона главной образующей ko aо:

| а = arctg (c /(pА)) | (5) |
| --- | --- |

Соединив точки ki и ai, получим некоторое промежуточное положение главной образующей, а ее пересечение с осью X – точка ti – будет принадлежать торцовому сечению стружечной канавки. Определяем положение точки ti в системе XY и отметим координаты этой точки ti (xti, yti). Аналогичным образом находим все точки торцового сечения, лежащие в пределах от точки kо до точки A, расположенной на наружном цилиндре радиуса R.

Графическое определение переднего угла A в точке А профиля показано на рис. 26 (место Б). Определяем симметрично расположенные относительно точки А две дополнительные точки t1 и t2, соответствующие повороту образующей A – kA на некоторые малые углы . Через полученные три точки известным способом проводим окружность радиусом R, касательную к которой ТАТА условно принимаем за касательную к профилю канавки. Величину угла A определяем измерением или рассчитываем тригонометрическим способом.

Если полученный угол A ≠ (т + Т), то следует изменить размер угла а, учитывая, что уменьшение этого угла приводит к увеличению переднего угла A, а с увеличением угла а получим обратный результат. Задача решается итерационным способом, т.е. требует повторных графических построений.

Схема графического определения профиля стружечной канавки, образующей спинку зуба показана на рис. 27. Для профиля F2 и числа зубьев 3, определим положение точки В:

| τB=τk−τA | (6) |
| --- | --- |
| B = arcsin (c / R) - B | (7) |

Система координат XY. Из точки В проводим касательную к окружности радиуса rc, отметим точку kj, определим размер угла j = B / n и повторим построение промежуточных положений проекции вспомогательной образующей B – kB.

Система координат XZ. Определим смещение в направлении оси Z, соответствующее повороту образующей на угол В, и определим угол наклона вспомогательной образующей:

| b = arctg (c / (p  B)) | (8) |
| --- | --- |

Ранее указанным способом на обеих проекциях определим положение точки tj (xtj, ytj, ztj). Проставим размеры координат всех точек, указанных на рис. 27, которые необходимы для аналитических расчетов профиля стружечной канавки.

Определение профиля формы F2 (рис. 28). Профиль канавки от точки А до точки kо выполняется точно так же, как это было показано ранее для формы F1. Криволинейную спинку зуба применяют для стандартных насадных зенкеров с числом зубьев z = 4 и зенкеров для обработки цветных металлов с числом зубьев от 2 до 5.

Исходные данные: R, H, fd, f, k, .

Для числа зубьев z = 3 принимаем угол A = 25, rc = R - h; необходимые углы и отрезки прямых определяем по формулам (4)...(8).

4. Определение размеров торцевого профиля стружечной канавки

аналитическим методом.

Для вывода расчетных формул достаточно построить три положения образующих Fa и Fb: исходное, промежуточное при повороте на угол i и промежуточное при повороте на угол j (рис. 26, 27).

Достаточная точность расчета размеров стружечной канавки достигается при величине угла поворота шагом в 3...5, а число шагов i (j) должно обеспечивать пересечение кривой профиля канавки с наружным цилиндром инструмента.

В обозначении точек отрезков проекции образующих включены индекс i или j, что указывает их принадлежность главной или вспомогательной образующей. Например: tj – означает, что точка расположена в торцевой плоскости T = XY и принадлежит промежуточному положению вспомогательной образующей Fb.

Установим правило знаков для угла : при повороте плоскости М вокруг оси Z по часовой стрелке угол   0, т.е. имеет положительный знак, +I; при повороте плоскости М вокруг оси Z против часовой стрелки   0, т.е. имеет отрицательный знак, -j.

Координаты точек сведены в табл. 4.

Таблица 4.

| Координаты точек |  | ai(j) | bi(j) | ki(j) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x |  | rc sin + ccos | rc sin - ccos | rc sin |  |  |  |  |
| y |  | rc cos - ccos | rc cos + csin | rc cos |  |  |  |  |
| z |  | -c / tg a-p | c / tg b - p | - p |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Рис. 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Рис. 27 |  |
|  |  |  |  |  | Рис. 28 |  |  |  |

Уравнение проекции главной образующей Fa:

Плоскость XZ. Исходное уравнение определим как уравнение прямой (рис. 26), проходящей через две заданные точки ki (xki; yki) и ai (xai; yai) из таблицы 4:

| (x – xki) / (xai – xki) = (z – zki) / (zai – zki) | (9) |
| --- | --- |

Плоскость XY.

| (x – xki) / (xai – xki) = (y – yki) / (yai – yki) | (10) |
| --- | --- |

Уравнение проекции вспомогательной образующей Fb:

Плоскость XZ. Исходное уравнение определим как уравнение прямой (рис. 26), проходящей через две заданные точки kj (xkj; ykj) и bj (xbj; ybj) из таблицы 6:

| (x – xkj) / (xbj – xkj) = (z – zkj) / (zbj – zkj) | (11) |
| --- | --- |

Плоскость XY.

| (x – xkj) / (xbj – xkj) = (y – ykj) / (ybj – ykj) | (12) |
| --- | --- |

Уравнение секущей плоскости XY = T:

| z = 0 | (13) |
| --- | --- |

Координаты точек ti (xti; yti) и tj (xtj; ytj) найдем из уравнений (9, 10) и (11, 12):

| xti = - rc  sini + p  i  cosi  tga, | (14) |
| --- | --- |
| yti = rc  cosi + p  i  sini  tga, | (15) |
| xtj = - rc  sinj - p  j  cosj  tgb, | (16) |
| ytj = rc  cosj + p  j  sinj  tgb. | (17) |

В формуле (17) для канавки формы F2 знак плюс нужно заменить знаком минус.

Подставим в формулы (14)…(17) выражения tgϕa=cpθA и tgϕb=cθB (см. рис. 26 и рис. 27). Тогда второе слагаемое в формулах принимает вид pθicosθicpθA; обозначим cθiθA=ea, соответственно для вспомогательной образующей cθiθB=eB. Окончательный вид формул для расчета координат точек ti и tj:

| xti = rc  sini - ea  cosi , | (14, а) |
| --- | --- |
| yti = rc  cosi + ea sini , | (15, а) |
| xtj = rc  sinj – eB cosj , | (16, а) |
| ytj = rc  cosj + eB sinj . | (17, а) |

4.1. Расчет торцевого переднего угла A в точке A.

Координаты точки A (xA; yA) из рис. 24:

| xA = R  sinA, | (18) |
| --- | --- |
| yA = R  cosA. | (19) |

Уравнение кривой A-ko в параметрической форме получим из (14, 15):

| xA = - rc  sinA + p  tgа  cosA, | (20) |
| --- | --- |
| yA = rc  cosA + p  tgа  sinA , | (21) |

где A вычислено по формуле (5).

Производные функции, заданной параметрически:

| x'A = - rc  cosA + p  tga (cosA - A  sinA), | (22) |
| --- | --- |
| y'A = - rc  sinA + p  tga (sinA + A  cosA), | (23) |
| AY = arctg (x'A / y'A) | (24) |
| A = A - AY | (25) |

где

| A = arcsin (xA / R) | (26) |
| --- | --- |

Вычисленное значение угла A может подлежать коррекции по условиям работы зенкера (обрабатываемый материал заготовки и др.). В этом случае следует изменить размер угла A. Зависимость размера угла A от угла A (для зенкера диаметром D = 40 мм и числом зубьев z = 3) представлена на рис. 29.

Рис. 29

5. Графоаналитический способ определения передних углов.

Схема определения торцового т и нормального n передних углов в точке А1 (точка пересечения главной и вспомогательной кромок зуба) показана на рис. 30.

Известные параметры: R, rc, z, , a.

Вычисленные параметры: р, А, а (1, 2, 3).

Плоскость XY. Определяем положение точки А1 и угла А1 = arcsin (rc / R), задаемся углом поворота проекции образующей -  = 3...5, выполняем построения (см. места В и Г), отмечаем координаты уа1, у-а1.

Плоскость XZ. Известным способом определяем положение точек k, k1, k-1, a1, a-1 (место Б). Проставляем координаты этих точек. Принимаем плоскость XY за торцовую плоскость Т и известным способом определяем положение точек t1 и t-1 (место Б).

Проецируем эти точки на плоскость XY и отмечаем их координаты yt1 и y-t1. Через точки t1, A1, t-1 проводим кривую сечения передней винтовой поверхности торцовой плоскостью, проводим касательную к кривой в точке А1 и графически определяем угол  и графически определяем угол т.

Определение нормального переднего угла n. Через точку А1 проводим секущую плоскость NN, определяем точки tn и t-n (места Б и В), отмечаем координаты xn, yn, x-n, y-n.

Строим кривую сечения передней поверхности плоскостью NN и графически определяем угол n.

Достаточную точность углов т и n дает способ, показанный на рис. 26.

При малых значениях угла  = 0,5 размер углов с достаточной точностью определяют по приближенным формулам:

| т = arctg (yt / (R - xt)) | (27) |
| --- | --- |
| n = arctg (yn / (R - xt)cos) | (28) |

где угол  - главный угол в плане, а размеры yt, yn, xt определяют по методике параграфа 4.

|  | Рис. 30 |
| --- | --- |

|  | Рис. 31 |
| --- | --- |

6. Графоаналитическое определение профиля нормального сечения канавки (рис. 31).

Положение прямых образующих при повороте на угол i построено способом, показанным на рис. 4. В плоскости XY стружечная канавка расположена симметрично оси Y, поэтому углы А = В и а = b. Система координат XnYnZn преобразована из первоначальной поворотом на угол  вокруг оси Y = Yn.

На чертеже показано построение проекции сечения стружечной канавки, обозначенной точками ni и nj, на плоскости XY и XnYn. Сечение стружечной канавки нормальной плоскостью XnYn принимают конгруэнтным (совпадающим) с профилем инструмента второго порядка – фасонной фрезы или абразивного круга.

Координаты точек ni определяют, как это показано в месте М: из прямоугольного треугольника kotik'i:

tg 'i = (xti + |xki|) / pi,

где xti из уравнения (14, a) и xki из табл. 4.

После преобразования:

| 'i = arctg (cosi  tga) | (29) |
| --- | --- |

Из косоугольного треугольника kotini:

| xni = xti (1 - tg  sin'i  cos'i), | (30) |
| --- | --- |
| yni = rc cosi + (rc sini + xni) tgi | (31) |

По формулам (30) и (31) определяем полный профиль нормального сечения, поскольку кривая Anko симметрична кривой koBn. Нормальный профиль стружечной канавки может быть задан на чертеже зенкера координатами точек или дугами окружностей. Последнее преобразование выполняется известным способом.

Таким образом, в Приложении 1 изложен новый метод профилирования стружечных канавок осевых инструментов, позволяющий согласовать параметры канавки с условиями резания и определить профиль инструмента второго порядка – дисковой фасонной канавочной фрезы.

7. Список использованной литературы по Приложению 1.

1. Малевский Н.П. Расчет и конструирование спиральных сверл: Учебное пособие.- М.: МВТУ, 1977.- 18 с.

2. Малевский Н.П., Гаевой А.П. Использование линейчатой винтовой поверхности для профилирования стружечных канавок осевых металлорежущих инструментов // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение, 1997.- №4.- С.28 – 32.

3. Малевский Н.П., Гаевой А.П. Аналитическое определение точного профиля дискового инструмента для обработки винтовых поверхностей деталей // Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение, 1999.- №1.- С. 3 – 10.